深圳市龙祺商业运营管理有限公司美憬阁酒店分公司

招标需求单

2026年4月13日

| 编号 |  | *申请部门 |  | 美憬阁酒店工程部 |  | *申请人 (直接对接人) |  | 曾海雄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *所属项目 | 时尚艺术大厦项目 | *招标需求 完整名称 |  | 美憬阁酒店2026年度厨房排油烟系统清洗维护服务 |  | *采购立项 是否完成 |  | 是 否 |
| *项目概况 | 项目位于深圳市龙华区大浪街道浪韵路8号，酒店建筑面积35663㎡，建筑高度69.99m，地上15层，地下2层，酒店管理用房3506㎡。客房总数263间，配套有全日制餐厅、中餐厅、大堂吧、酒廊、宴会厅、会议室、康体配套有健身房及游泳池。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *招标范围、内容详细说明 | 本次招标为美憬阁酒店厨房油烟清洗维护保养服务招标（招标清单），招标范围包括但不限于： - 维护范围： 清洗17F/6F/3F/2F/M层厨房烟罩、排油烟管道、油烟净化器，以保障酒店消防安全，油烟管道排烟效果及符合卫生标准，确保厨房排油烟设备正常运行。 二、维护标准及要求： 1.严格遵守《中华人民共和国消防法》《餐饮场所油烟管道消防安全管理规定》《饮食业油烟排放标准》等国家及地方相关规范。 2. 烟罩、安素系统灭火部件、过滤网、挡油板、集油槽内外油污彻底清除，无油垢结块、无黏腻感，照明及附属部件清洁完好、正常使用。 3. 水平及垂直排烟管道、弯头、变径、三通等部位内壁油垢清除干净，无残留油垢，管道见本色，无堵塞、无渗漏。 4. 排油烟风机叶轮、机壳、轴承、传动部件全面清洗保养，维护后确保机组运转平稳，电气部位无油污、无安全隐患。 5. 油烟净化器电场、极板、箱体、电源箱深度清洗，设备运行正常，净化效率达标。 6. 所有清洗产生的油污、垃圾、废料由服务商自行清运，作业现场恢复整洁，不污染酒店环境及设施。 7. 每次清洗完毕提供清洗前后对比照片、清洗报告，作为验收依据，清洗报告按季度提交。 8. 维保期间，因维保作业造成设备损坏的，由中标单位免费返修并承担相应损失。 9. 本项目采用总价包干方式报价，报价包含人工费、设备费、材料费、运输费、垃圾清运费、管理费、税费、质保期内返工费等所有费用，合同期内不作任何调整；报价须符合酒店服务标准及频次要求，不得因低价中标而减少服务内容或降低清洗质量。 10. 每次清洗维护完成后，由酒店验收；目视无明显油污、手摸无黏腻感，管道、风机、净化器运行正常，排烟顺畅；提供完整清洗资料，验收合格双方签字确认；不合格须48小时内免费返工，直至达标。 11. 承包人在投标前需到酒店进行现场勘察，参与项目投标时，需有酒店工程部签发的《工程改造现场勘察确认单》与报价单一并投放方为有效，否则贵司报价视为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估金额 （万元） | 4.2 |  | 拟采用 招标方式 |  | 公开遴选 |  |  |  |
| 投标人资格要求 | (1)具有独立法人资格或合伙制企业或其他组织资格;(2)本项目不接受联合体投标。 |  | 项目负责人 资质要求 |  | 1.近两年内有三家及以上的五星级品牌酒店同类项目案例； 2.具有抽油烟机、油烟管道、净化设备清洁服务资质，有限空间作业资质，安全生产许可，环保管理体系认证，职业健康安全管理认证，质量管理体系认证； 3.公司须具备完善的清洗设备、专用工具（含管道清洗机器人、高压清洗设备等），具备标准化服务流程与质量保障体系； 4.企业正常经营，无不良诚信记录，近3年内无重大安全责任事故或行政处罚。 |  |  |  |
| *进场时间节点 | 2026.5.1 |  | *工期、交货期要求 |  | 一年 | *质量要求 | 1、验收标准需满足国家规范。 2、通过酒店工程部/使用部门验收。 3.质保期一年 |  |
| 图纸及相关要求 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术标准及参数要求 | 1、验收标准需满足国家规范。 2、通过酒店工程部/使用部门验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *界面划分要求 | 同招标范围、内容详细说明中的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修、售后或后期服务要求 | 1、承包人接到发包人的派单后，及时安排维修人员，按本协议进行维修，并按发包人指定完成时间完成维修工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *支付节点要求 | 1、按季度支付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：带*为必填项，其他项视实际情况填写；请示流程（招标计划）、项目资料等文件需后附。