主要材料品牌规格参考明细表

项目名称： 深圳市龙华数字智造中心龙强物业办公室装修工程
说明： 投标人须在投标文件中明确填报以下每种材料的品牌、型号及规格。中标后施工时须按此标准进场，不得擅自更换。若因市场原因需更换，须经发包人书面同意，且替换产品不得低于本表所列标准。

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌/参照品牌 | 规格/型号要求 | 技术参数/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、隔墙及饰面材料 |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨 | 龙牌/可耐福/杰科 或同档次 | C型75系列（或100系列），壁厚≥0.6mm | 符合GB/T 11981-2008标准，镀锌层均匀，无锈蚀 |
| 2 | 纸面石膏板 | 龙牌/可耐福/杰科 或同档次 | 9.5mm厚（或12mm），普通/耐水（根据功能区选择） | 符合GB/T 9775-2008标准，燃烧性能等级A级 |
| 3 | 阻燃板（多层板） | 伟业/兔宝宝/千年舟 或同档次 | 12mm厚，E0级或E1级环保标准 | 阻燃等级B1级，用于玻璃立柱框架、消防栓封包框架 |
| 4 | 木方 | 国产优质 | 30mm×40mm或按设计要求 | 含水率≤12%，无腐朽、无虫蛀，用于消防栓封包骨架 |
| 二、墙面及涂装材料 |  |  |  |  |
| 5 | 腻子粉 | 美巢/立邦/三棵树 或同档次 | 内墙耐水腻子 | 符合JG/T 298-2010标准，细腻易打磨 |
| 6 | 内墙乳胶漆 | 三棵树（真时丽系列） / 立邦（净味系列） / 多乐士（家丽安系列） | 白色/米白，哑光 | 符合GB 18582-2020《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤80g/L，耐擦洗性≥3000次 |
| 三、玻璃及门窗材料 |  |  |  |  |
| 7 | 钢化玻璃 | 南玻/信义/耀皮 或同档次 | 12mm厚（或按设计） | 符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》，3C认证，透光率≥85% |
| 8 | 玻璃胶 | 道康宁/硅宝/白云 或同档次 | 中性硅酮耐候密封胶 | 用于玻璃与框架密封，耐候性好，防霉等级≥0级 |
| 9 | 成品木门 | TATA/美心/欧派 或同档次 | 实木复合门，含门套、五金 | 门扇厚度≥40mm，饰面平整，含门锁、合页、门吸，颜色由甲方选定 |
| 四、电气及配件材料 |  |  |  |  |
| 10 | 开关面板 | 施耐德/西门子/松下 或同档次 | 86型，白色 | 额定电压250V，额定电流10A/16A，阻燃PC材质 |
| 11 | 电线电缆 | 金龙羽/奔达康/民兴 或同档次 | ZR-BV（阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线），2.5mm²/4mm² | 符合GB/T 5023-2008标准，阻燃等级≥C级，铜芯纯度≥99.95% |
| 12 | KBG管（镀锌线管） | 国产优质 | φ20mm（或φ25mm），壁厚≥1.2mm | 符合JG/T 3053-1998标准，镀锌层均匀 |
| 13 | 阻燃PVC线管 | 联塑/顾地/中财 或同档次 | φ20mm（或φ25mm），阻燃B1级 | 符合JG 3050-1998标准，抗压能力强 |
| 五、定制成品及家具 |  |  |  |  |
| 14 | 前台 | 投标人深化设计（须经甲方确认） | 板材E0级多层实木板或中纤板，人造石或石英石台面 | 包含强弱电插座预留，尺寸及颜色由甲方选定（若投标人无法自行生产，需注明合作厂家） |
| 15 | 水吧台（单桌+2椅） | 投标人提供样品或图册（须经甲方确认） | 桌面板材E1级及以上，金属或实木椅架 | 尺寸及颜色由甲方选定 |
| 六、窗帘及百叶 |  |  |  |  |
| 16 | 百叶帘 | 亨特/乐思富/玉马 或同档次 | 铝镁合金叶片，宽度25mm（或按设计） | 叶片厚度≥0.18mm，表面烤漆处理，带调光棒或拉绳 |
| 17 | 布艺窗帘 | 国产优质 | 遮光率≥70%，棉麻混纺或涤纶 | 含导轨、布带、绑带，颜色由甲方选定 |
| 七、瓷砖及铺贴材料 |  |  |  |  |
| 18 | 瓷砖（踢脚线用） | 东鹏/马可波罗/诺贝尔 或同档次 | 800mm×800mm，抛光砖/抛釉砖 | 符合GB/T 4100-2015标准，吸水率≤0.5%，防滑等级≥R9 |
| 19 | 水泥 | 海螺/华润/塔牌 或同档次 | 32.5R（或42.5R）普通硅酸盐水泥 | 符合GB 175-2007标准，用于瓷砖铺贴 |
| 八、其他辅材 |  |  |  |  |
| 20 | 防火涂料 | 国产合格品 | 水性或溶剂型，防火等级B1级及以上 | 用于木方框架防火处理，符合GB 12441-2018标准 |

使用说明

- 1.品牌选择规则：

- 投标人应从上述“推荐品牌/参照品牌”中选取其一填报。若投标人选用同档次品牌，须提供相关证明材料（如品牌定位说明、同档次产品检测报告）供评标委员会认定。

- 品牌确认单的约束力：

- 投标人提交的《主要材料品牌规格明细表》经评标委员会评审确认后，中标后即成为合同附件。施工期间如发现所用材料品牌、规格与投标承诺不符，发包人有权要求立即更换并追究违约责任。

- 变更程序：

- 若因厂家停产、断货等不可抗力原因需更换品牌，中标人须提前7个工作日书面申请，提供替代品牌的产品检测报告及同档次证明，经发包人书面批准后方可实施。未经批准擅自更换的，视为违约。

- 样板封存

- 中标后、批量进场前，中标人须将主要材料实物样板（乳胶漆色板、瓷砖、玻璃小样、五金件等）送发包人确认，确认后封样留存，作为竣工验收的实物对照标准。